Ejemplo 2: La programación de bombeo muestra un despacho de gasolina que requiere un flujo de 3.000 barriles por hora durante 10 horas.

El personal de Operaciones verifica la gravedad API y la compara con la gravedad API especificada en la programación. Se presenta un cambio de la gravedad API del producto que está siendo transportado, aproximadamente a 8.5 horas de iniciado el bombeo.

El análisis de las muestras, tomadas por el personal de Operaciones muestra un cambio en la temperatura y un punto de inflamación (flash point) más bajo de lo esperado.

Obviamente, esto indica la llegada de un bache de producto totalmente diferente. No hay ninguna explicación en la programación. Se debe notificar de inmediato al Centro de Control. Se debe determinar si esto fue un error en la lectura de la programación y el despachador está despachando otro producto o si, por necesidades de la operación, se hizo una sustitución del producto original y no se ha notificado al Departamento de Programación o se abrió inadvertidamente una válvula equivocada durante el cambio de producto.

El resultado de la investigación reveló que el error estuvo en la selección de la Tabla de Alineación de Válvulas en el Terminal y que se realizó un cambio de producto de manera incorrecta.

La solución al problema es que se debe retirar por completo el producto que se introdujo al ducto de manera equivocada. Quizás, si hay un espacio para almacenarlo, el laboratorio debe estar en capacidad de diseñar un procedimiento de mezcla con un producto compatible. Si no hay espacio, se debe cambiar el flujo a una mezcla irregular para darle manejo posteriormente.